2026.6.8  day1

内容：内核模块相关内容以及烧录镜像包流程，以及两种环境的内核编译

收获：

总结：内核模块指的是，挂载到内核上的模块，不能理解为，内核算是一个模块。因为Linux内核本身有难扩展以及维护的缺点所以才有了这个。其中内核架构还分宏模块和微模块，Linux是属于宏模块

我要写一个内核模块文件，mydev.c，里面用的定义啥的都用内核里面规定，例如：printf不能用，要用printk

用makefile编译成.ko文件，就得到了你的内核专属动态驱动文件，用insmod加载模块，然后你的内核模块就会动态挂载到内核，不修改原生内核

你写mydec.c的时候，会用到__init修饰，这个修饰是只执行一次，执行完就释放。然后module_init（写在mydev.c的初始化函数）;写在后面就是告诉内核，加载完内核模块后第一个执行这个函数。如果有__init标就按照执行完自动释放。

2026.6.9  day2

内容：驱动常规头文件，printk，Makefile分析copy clean伪目标。共享文件夹概念。串口工具的输入字数问题，（输入过长的命令会覆盖？预留）

收获：

总结：伪目标是防止使用make指令时有同名冲突。

关于一些简单的内核模块makefile写法，先定义好内核源码的文件位置，然后告诉内核目标架构以及指定交叉编译器前缀把这两个变量导出，export命令可以将这两个传给内核。然后就是模块定义`obj-m := helloworld.o`，之后执行make命令时：`-C`改变路径到内核，`M=`告诉内核当前makefile的路径，然后加上`modules`告诉内核我要编译`M=xxx`这个目标。make命令是外置makefile的指令，modules命令内核makefile的指令。

关于内核模块符号定义以及函数和变量暴露

标准规范：**谁提供符号，谁的头文件声明**

1. **提供方模块A（A.c）**：定义全局函数/变量 + `EXPORT_SYMBOL()` 导出符号

2. **提供方头文件（A.h）**：对该函数/变量做外部声明（给其他模块调用）

3. **使用方模块B（B.c）**：直接 `#include "A.h"`，即可调用A模块导出的函数/变量

4. 加载规则：**先加载提供方A.ko，再加载使用方B.ko**，否则符号找不到、加载失败

2026.6.10  day3

内容：补充字符驱动的更详细的file_operations方面的知识，自动分配设备号，自动创建设备节点，注册设备的时的设备名称与设备节点之间的区别。

收获：

总结：1. 有关字符驱动的，我再驱动.C里面写的驱动函数，init里面有要有注册主设备（自动分配主设备号，参数填零）以及自动创建设备节点（如果不用的话你再加载这个模块之前还要用mknod命令自己创建节点）同时也要写自动创建设备节点的exit。自动创建设备节点要有类和类下的设备，例子：触摸屏类——>某个触摸屏设备

2. 设备名称：给内核看的，内核里面有很多驱动，总要给他个名字。

设备节点：一个存在dev/的文件，里面只有主次设备号，这个设备节点就是应用层和内核之间的桥梁，vfs就是用这玩意去找到加载进内核的驱动，然后再通过设备号找到指向我加载进内核里面的驱动函数对应file_operation结构体的成员的指针，然后就能调用指针指向的内核内存里面我加载进去的驱动.KO。

3. 自动创建设备节点，就是通过 class_create 创建内核类、device_create 创建设备，触发系统udev服务自动在 /dev 目录生成设备文件。驱动名是内核内部标识，设备节点名是 device_create 指定的名字，是应用层访问驱动的唯一入口。动态设备号+自动节点，是完整、标准、企业可用的字符设备驱动模板。

2026.6.11  day4

内容：在开发板上跑一个字符驱动。具体问题如下。

收获：

总结：遇到问题和不明白的概念明天理清楚。

2026.6.12  day5

内容： RNDIS协议，交叉编译工具链以及path路径配置和依赖安装，内核源码配置以及重新加载具体cpu指令集配置。要和tf卡里面烧录的内核以及配置相同。版本魔术校验概念。

收获：

总结：TF卡烧录的出厂镜像，里面包含厂商提前编译好的完整内核本体 + 内核运行配置（固定关闭SMP、开启Thumb2、ARMv7架构）。我在虚拟机Ubuntu里，必须使用**同版本、同配置的内核源码，搭配原厂适配的ARM交叉编译工具链，编译出ko驱动模块，才能放到开发板内核中正常加载运行。

交叉编译工具链需要解压到 `/opt` 第三方工具目录，配置写入PATH环境变量实现全局调用；工具链本身只是「ARM架构翻译器」，负责把C源码翻译成板子能听懂的ARM机器码，且工具链运行依赖Ubuntu本地x86系统依赖（flex、bison、gmp、mpc等），必须通过apt安装补齐，否则编译流程无法启动。

修改内核顶层.config的SMP、Thumb2、架构配置后，必须执行 make modules_prepare 刷新内核编译环境**，更新内核头文件、编译规则、版本魔术指纹，最后再执行make编译驱动，才能通过内核校验。

2026.6.13  day6

内容：设备树，自定义节点，根节点范围，跟自己板子对应的dts文件名字要一样。

收获：

总结：刚才就是踩了几个坑，第一个是&号，自定义节点不能加，然后就是要把自定义节点写在根节点的大括号里面，不能写在外面（是叫根节点吗）然后就是makefile里面要加上自己设备（查看自己板子的命令是什么？）这个板子要用./build.sh kernel命令在源码目录中使用，那样会删除掉config但是会把新的设备树烧录到boot.img里面，我要重新烧录tf卡上电才能刷新设备树因为设备树文集和boot镜像是绑定在一起的。那我要编译驱动的时候config没了我每次都要重新生成并改变smp和thumb2是不是太麻烦了我能把已经能用的config存起来，每次更新设备树之后执行./build.sh kernel后我就把config拖进来，然后重新编译内核

2026.6.14  day7

内容：platform_driver,file_oparetion应用层入口以及联系，dts自定义节点参数含义

收获：

总结：应用层我们用的那些工业支持库，比如libmodbus、SocketCAN、mosquitto这些，实际上里面封装的都是write()、read()、open()等这些驱动留给应用的指定入口函数。而驱动里面写的file_operations，就是将指定入口函数和驱动里面真正实现底层功能的驱动函数联系起来。应用层要找的驱动，不仅仅需要内核入口，还需要名号，所以我们写驱动的时候还要给我们的设备驱动整上自动分配设备号以及自动创建设备节点，那样应用层下来VFS才知道他要找哪个驱动。

而要开发驱动，得先在对应的dts文件里加入自定义硬件描述，里面的属性例如gpio-active-xxx这些都是内核规定好的。然后在驱动文件里面创建匹配表，通过MODULE_DEVICE_TABLE把这个匹配表导出到内核模块的符号表里，这样内核在加载模块时就能读到这个表，然后去设备树里扫描有没有节点的compatible能和它匹配得上。匹配成功后，内核会把设备树节点信息封装在platform_device里，传给probe函数。我们在probe里通过pdev拿到设备树里规定的硬件属性，去实现硬件的初始化和功能。对比成功就加载驱动并执行

2026.6.20~24  day11

内容：驱动开发的基本流程和框架以及实测用手上 的bmp280成功跑通bmp280 i2c驱动

收获：

总结：这次整个BMP280驱动开发调试流程下来，整体思路就是先硬件后设备树、再写驱动、最后搭配应用层测试，中间遇到的所有问题也都是嵌入式Linux驱动开发里最常见的经典坑。首先我们先通过STM32板子确认好了BMP280的真实I2C从机地址是0x77，避免了硬件地址写错的低级问题，之后重点踩了设备树的坑，一开始选错了设备树文件导致修改不生效，后面换成板子真正对应的lubancat设备树文件、正确挂载I2C2总线节点后，设备树配置才算完全没问题。接着驱动编译报错不是逻辑问题，纯粹是高版本内核要求函数签名必须规范，open和probe函数参数少写了参数导致类型不匹配，改完标准函数原型就顺利解决了。然后内核编译频繁报源码树不清洁，是多次编译残留的缓存文件导致的，用mrproper清理干净再恢复内核必要配置，就彻底解决了编译报错，也摸清了RV1106内核反复编译的固定操作流程。全量编译时的root权限报错是buildroot的安全机制限制，只要提前设置环境变量就能正常编译，不用切换用户特别方便。另外单独编译内核会覆盖USB的RNDIS网络配置，每次操作完手动改回外设模式重启，就能恢复电脑和板子的SSH连接，保证调试不中断。应用层这边也摸清了核心区别，内核能用的u32类型在用户层不识别，必须换成标准的u_int32_t，最后编译出来的程序放在板子上只需要赋予可执行权限就能正常运行。整体一套流程走下来，彻底搞懂了设备树匹配、内核驱动编译规范、内核和用户层的语法差异、SDK编译的各种限制和副作用，也完整跑通了设备树配置、内核驱动编译、应用层交叉编译、板端运行测试的全链路，从硬件验证到底层驱动再到上层应用的闭环开发流程全部吃透，所有报错都是环境、语法、配置规范问题，没有复杂逻辑bug，全部都是后续开发可以直接复用的标准操作和避坑经验。

2026.6.8  day1

内容：

收获：

总结：

2026.6.8  day1

内容：

收获：

总结：