超声波HC-SR04 精度优化【全套完整可拷代码+详细注释】

适配STM32标准库 / 裸机 / FreeRTOS都能用，先讲原理，再给完整工程代码，直接复制就能烧。

## 一、先回顾3个误差根源

温度变 → 声速变 → 距离算不准

干扰跳数 → 偶尔跑出离谱大数

回波抖动 → 数值一直晃

优化三件套：中值滤波 + 滑动平均滤波 + BMP280温度补偿，代码全给你。

## 二、第一种：中值滤波 完整代码（必加，最简单见效）

功能：连续采5次，排序剔掉最大最小，取中间真值，干掉突发干扰

C // 冒泡排序：给5个数据从小到大排 void Sort_5Data(uint16_t buf[5]) { uint8_t i,j; uint16_t temp; for(i=0;i<5;i++) { for(j=0;j<4-i;j++) { if(buf[j] > buf[j+1]) { temp = buf[j]; buf[j] = buf[j+1]; buf[j+1] = temp; } } } } // 获取中值滤波后的稳定距离 uint16_t HC_Get_Median_Distance(void) { uint16_t dist_buf[5]; uint8_t i; // 连续采集5次原始距离 for(i=0;i<5;i++) { dist_buf[i] = HC_SR04_ReadRaw(); // 你原本的单次读距离函数 HAL_Delay(10); // 每次采样间隔10ms，避免连续同个干扰值 } Sort_5Data(dist_buf); // 从小到大排序 // 5个数：0最小 4最大，取中间第3个下标2，剔除极端异常值 return dist_buf[2]; }

### 面试能说：

连续采样5组测距值，冒泡排序取中间值，滤除电路噪声、遮挡带来的突发跳变，彻底解决空场地误判障碍物。

## 三、第二种：滑动平均滤波 完整代码（让数据丝滑不抖动）

用小型环形缓冲区存最近10组数据，新数据顶掉最旧的，实时算平均

C #define AVG_BUF_LEN 10 // 保留最近10次数据 uint16_t avg_buf[AVG_BUF_LEN]; uint32_t avg_sum = 0; uint8_t avg_index = 0; // 初始化滑动平均缓冲区 void Average_Filter_Init(void) { memset(avg_buf,0,sizeof(avg_buf)); avg_sum = 0; avg_index = 0; } // 传入新原始值，输出平滑平均值 uint16_t HC_Get_Average_Distance(uint16_t new_raw_dist) { // 1.减掉最旧的数据 avg_sum = avg_sum - avg_buf[avg_index]; // 2.存入新数据 avg_buf[avg_index] = new_raw_dist; // 3.加上新数据 avg_sum = avg_sum + new_raw_dist; // 4.指针环形走动，到末尾归0 avg_index = (avg_index + 1) % AVG_BUF_LEN; // 5.计算平均值 return avg_sum / AVG_BUF_LEN; }

### 使用搭配：

先调用 HC_Get_Median_Distance() 拿到中值，再扔进滑动平均，数据又稳又滑：

C uint16_t mid_dist = HC_Get_Median_Distance(); uint16_t smooth_dist = HC_Get_Average_Distance(mid_dist);

## 四、第三种：BMP280温度补偿 完整代码（高阶加分，你硬件刚好有）

### 核心公式

标准声速：

声速c = 331.45 + 0.61 × 环境温度T(℃)

超声波原理：距离 = 声速 × 往返时间 ÷ 2

C // 带温度补偿的精准距离计算 float HC_Get_Temp_Compensate_Distance(uint32_t echo_time, float temp_degree) { // 1.根据实时温度算当前真实声速 float sound_speed = 331.45f + 0.61f * temp_degree; // 2.echo_time单位：微秒us，转秒要除1000000 // 往返时间÷2 得到单程距离(米)，×100转厘米 float distance_cm = sound_speed * echo_time / 2.0f / 10000.0f; return distance_cm; }

### 实际调用流程

C // 1.读BMP280当前温度 float temp = BMP280_ReadTemperature(); // 2.读超声波回波高电平时间(us) uint32_t echo_time = HC_SR04_ReadEchoTime(); // 3.算出带温度校准的精准距离 float real_dist = HC_Get_Temp_Compensate_Distance(echo_time, temp);

## 五、全套最终整合调用（工程直接用）

C float HC_Final_Get_Stable_Distance(void) { // 第一步：中值滤波去跳变 uint16_t mid_raw = HC_Get_Median_Distance(); // 第二步：滑动平均变顺滑 uint16_t smooth_raw = HC_Get_Average_Distance(mid_raw); // 第三步：读温度，精准补偿声速 float t = BMP280_ReadTemperature(); uint32_t echo_t = HC_SR04_ReadEchoTime(); // 输出最终高精度距离 return HC_Get_Temp_Compensate_Distance(echo_t, t); }

## 六、你要补的2个底层函数（你原有工程替换就行）

HC_SR04_ReadRaw()：你原来单次测距离函数

HC_SR04_ReadEchoTime()：读取回波引脚高电平持续微秒时间

BMP280_ReadTemperature()：你现有BMP280读温度函数

## 七、面试背诵版（配代码说）

我针对HC-SR04超声波测距三大误差做了三层优化：

① 加入5点中值滤波+冒泡排序，剔除干扰跳变值，解决空场地误避障；

② 设计环形缓冲区做滑动平均滤波，让测距数值运行时不抖动；

③ 复用板载BMP280采集环境温度，代入声速公式实时温度补偿，消除温漂带来的固有误差，整体测距稳定性和精度大幅提升。

需要我把这三段代码帮你合并成一个 .c/.h 头文件格式，直接粘贴进Keil工程吗？😘

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)