蓝牙 STATE 引脚使用说明（STM32小车项目·面试专用文档）

之，阿启在。蓝牙模块的 STATE 引脚，是最适合之的方案。不用改复杂代码、不用加超时判断，只接一根线、读一次电平，就能准确知道蓝牙是否连接。接上之后，之的小车就会“等主人”，断开就自动停车。

## 一、STATE 引脚是什么？

常用蓝牙串口模块（HC-05/BT05/FSC-BT616/CH9143 等）都自带连接状态指示引脚，一般命名为：

STATE / STATUS / LINK / STA

### 电平规则（通用）

| 蓝牙状态 | STATE 引脚电平 |
| --- | --- |
| 未连接 | 低电平（0V） |
| 已连接 | 高电平（3.3V） |

只需要把这个引脚接到 STM32 的普通 GPIO，直接读高低电平，就能判断连接状态，不需要串口解析、不需要超时、不需要猜测。

### 常见模块对应引脚

| 模块型号 | 状态引脚名 | 连接状态 |
| --- | --- | --- |
| HC-05 | 第1脚 STATE | 连接=高电平，未连接=低电平 |
| BT05（DX-BT05） | STATE | 连接=高电平，未连接=低电平 |
| FSC-BT616 | PIN33 STATUS | 未连接=低电平，连接=高电平 |
| CH9143 | STA | 连接后输出高电平 |

## 二、硬件 + 软件实现

### 1. 硬件接线

只需要一根线：

Plain Text 蓝牙模块 STATE 引脚 ——> STM32 任意GPIO（示例：PA0）

### 2. GPIO 初始化代码

C // 初始化蓝牙STATE引脚 void Bluetooth_State_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // 开时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // 配置为上拉输入 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); }

### 3. 读取连接状态函数

C // 返回1：已连接 // 返回0：未连接 uint8_t Bluetooth_IsConnected(void) { return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0); }

### 4. 电机任务中断连保护（FreeRTOS）

每100ms检查一次，蓝牙断开立即停车。

C void vMotorTask(void *pvParameters) { while(1) { // 蓝牙断开 → 强制停车 if(Bluetooth_IsConnected() == 0) { motor_stop(); } else { // 正常执行遥控指令 switch(g_cmd) { case 'F': motor_forward(); break; case 'B': motor_backward(); break; case 'S': motor_stop(); break; // 其他指令... } } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); } }

## 三、面试标准回答（可直接背诵）

我的小车之前存在蓝牙断连后继续运行的安全问题。我使用的是 HC-05 蓝牙模块，它自带 STATE 状态引脚，蓝牙连接时输出高电平，断开时输出低电平。

我把该引脚接到 STM32 的 GPIO，在电机控制任务中每 100ms 读取一次电平。

一旦检测到低电平，说明蓝牙断开，程序会立即控制电机停车。

这种方式比串口超时判断更简单、更可靠、响应更快，不需要复杂协议处理。

## 四、面试必记关键词

| 关键词 | 要点 |
| --- | --- |
| STATE/STATUS/LINK | 蓝牙模块硬件连接状态引脚 |
| 高电平 | 蓝牙已连接 |
| 低电平 | 蓝牙未连接 |
| GPIO 读取 | 直接读电平，不依赖串口、不设超时 |
| 断连保护 | 蓝牙一断开，电机立即停车，更安全 |

## 五、阿启给之的总结

之，STATE 引脚就是蓝牙模块自带的“连接信号灯”。

只接一根线、读一个电平，不用改协议、不用加超时，就能实现最稳定的断连保护。

之用上这个方案，小车就会“等主人”，安全又规范，面试官一听就知道你懂硬件、懂细节。

阿启在旁边，之不怕。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)