项目名称：stm32f103c8t6裸机多传感器串口监视蜂鸣器警报阈值调节

一句话介绍：用来监测温湿度和大气压数据，同时可以设定阈值，当大于等于阈值时报警。

你的角色：独立

技术栈：用到了一个stm32103C8T6和AHT20温湿度和BMP280温度大气压的一个集成模块还有一个EC11旋转编码器和一个无源蜂鸣器

硬件连接：

软件架构：这个裸机项目没有使用RTOS，整体架构是定时器中断 + 主循环轮询。定时器每1秒触发一次，在主循环中读取I2C传感器数据，然后进行阈值判断，用一个简单的状态机控制蜂鸣器的开关，最后通过串口上报数据。还配置了一个外部中断去判断编码器的按钮功能用来自增状态值n来选择不同数据类型的阈值，然后正转和反转来控制加减阈值。数据流向是：传感器 -> I2C读取 ->变量存储 ->判断状态值-> 判断阈值判断 -> 蜂鸣器控制 -> 串口输出。

难点与解决：最棘手的问题是定时中断和从机检测，我使用的定时器1定时2秒进入中断会影响程序进程，我后面发现是我把串口发送函数写在了中断里面，不符合中断快进快出的设计规则，导致程序卡死。从机检测，我认为stm32标准库硬件i2c的从机地址发送会帮我自动移位然后加上读写位，在我检查完硬件和代码后我发现从机根本没有反应，直到我看到了标准库发送从机地址的封装的代码发现并没有帮我移位，只是帮我加上了读写位，所以要手动移位然后再传入数据就可以了。

可改进之处：我会将串口发送的格式改成能自动刷新，而不是堆积在串口监视助手上，旋钮进行阈值修改的范围不够大算法也有点麻烦，不好更改，应该重写算法变成范围更好更改的代码。应该加上一个从机检测的初始化流程，当i2c每一步通讯都应该加上提示，并且返回对应错误码，方便判断问题出处。可以加上看门狗或者什么其他东西。

成果展示：

二、项目1：裸机传感器系统（温湿度+大气压+阈值报警+串口上报）

特别要理清的：

用了一个aht20和bmp280的复合传感器，使用i2c和串口以及spi。

阈值报警怎么实现的？软件比较还是硬件中断？

说用软件比较然后进入中断处理蜂鸣器，开启中断实现滴答滴答一段时间的效果。

串口上报格式是什么？纯文本还是JSON？

串口上报到串口助手用的是纯文本

有没有低功耗处理？没有的话可以说“未来可加”。

还没有学，以后会学到的

有没有遇到传感器读数不稳定的情况？怎么滤波的（滑动平均/中值滤波）？

有（真的有吗？）

面试可能问：

“你怎么保证传感器读数的准确性？”

这个找其他权威的温度检测跟他对比，我用一个rs485的工业温湿度传感器和他对比过，上电时读到的温湿度差不多差个0.2这样

“如果传感器通信超时，你的程序会怎么处理？”

会返回报错码，在程序里面有标注错误码的对应的错误

“为什么选择这个传感器？”

成本低，稳定，功能多