未命名文档

既然你已有完整的FreeRTOS静态工程，仅需添加队列功能，我会用最小改动、一步一步的方式，带你把队列集成到现有代码中，全程基于你已有的模板，不破坏任何原有功能。

### 第一步：在主文件中添加队列的静态定义（核心声明）

打开你的主文件（如main.c），在「FreeRTOS核心定义」区域（任务句柄/栈/TCB下方），新增队列相关定义：

C /************************ FreeRTOS核心定义 - 原有内容 ************************/ TaskHandle_t Task_1Handler = NULL; TaskHandle_t Task_2Handler = NULL; TaskHandle_t Task_3Handler = NULL; TaskHandle_t Task_4Handler = NULL; StackType_t task1_stack[512]; StackType_t task2_stack[512]; StackType_t task3_stack[512]; StackType_t task4_stack[512]; StaticTask_t Task_1_TCB; StaticTask_t Task_2_TCB; StaticTask_t Task_3_TCB; StaticTask_t Task_4_TCB; /************************ 新增：队列静态定义（关键） ************************/ // 1. 队列句柄（操作队列的唯一标识，类似任务句柄） QueueHandle_t Bluetooth_Queue = NULL; // 2. 队列存储缓冲区：存放10条蓝牙指令，每条指令最大20个字符 // 格式：[队列长度] * sizeof(单条数据类型) uint8_t Bluetooth_QueueBuffer[10 * sizeof(char[20])]; // 3. 队列控制块（TCB）：FreeRTOS管理队列的核心结构体 StaticQueue_t Bluetooth_QueueTCB; /************************ 空闲任务定义 - 原有内容 ************************/ #if (configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1) static StaticTask_t xIdleTaskTCB; static StackType_t xIdleTaskStack[configMINIMAL_STACK_SIZE]; #endif

### 第二步：在main函数中创建静态队列（初始化）

在main函数中，外设初始化后、任务创建前，添加队列创建代码（位置非常关键）：

C int main(void) { /* -------------------------- 原有：外设初始化 -------------------------- */ SystemInit(); OLED_Init(); Serial_Init(); /* -------------------------- 新增：创建静态队列 -------------------------- */ Bluetooth_Queue = xQueueCreateStatic( 10, // 队列长度：最多存10条指令 sizeof(char[20]), // 单条数据大小：20字符的指令字符串 Bluetooth_QueueBuffer, // 队列存储缓冲区（第一步定义的数组） &Bluetooth_QueueTCB // 队列控制块（第一步定义的结构体） ); // 可选：验证队列创建成功（调试用） if (Bluetooth_Queue == NULL) { OLED_ShowString(4,1,"QueueErr"); // 队列创建失败时OLED提示 } /* -------------------------- 原有：创建任务 -------------------------- */ Task_1Handler = xTaskCreateStatic(Task1, "Task1", 512, NULL, 3, task1_stack, &Task_1_TCB); Task_2Handler = xTaskCreateStatic(Task2, "Task2", 512, NULL, 2, task2_stack, &Task_2_TCB); Task_3Handler = xTaskCreateStatic(Task3, "Task3", 512, NULL, 1, task3_stack, &Task_3_TCB); Task_4Handler = xTaskCreateStatic(Task4, "Task4", 512, NULL, 4, task4_stack, &Task_4_TCB); /* -------------------------- 原有：启动调度器 -------------------------- */ vTaskStartScheduler(); while (1) {} }

### 第三步：修改Serial.c的串口中断函数（往队列存指令）

打开你的Serial.c，找到USART1_IRQHandler中断函数，在「解析完成置位Serial_RxFlag」后，添加队列发送代码：

C void USART1_IRQHandler(void) { static uint8_t RxState = 0; static uint8_t pRxPacket = 0; if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET) { uint8_t RxData = USART_ReceiveData(USART1); switch(RxState) { case 0: if (RxData == '@') { RxState = 1; pRxPacket = 0; Serial_RxPacket[pRxPacket++] = '@'; } break; case 1: if (pRxPacket >= 99) {RxState=0; pRxPacket=0; break;} if (RxData == '\r') { RxState = 2; } else { Serial_RxPacket[pRxPacket++] = RxData; } break; case 2: if (RxData == '\n') { Serial_RxPacket[pRxPacket] = '\0'; Serial_RxFlag = 1; /* -------------------------- 新增：往队列存指令 -------------------------- */ // 中断中必须用FromISR版本，参数说明： // 1. 队列句柄 2. 要发送的数据 3. 高优先级任务唤醒标志（中断中固定传NULL） xQueueSendFromISR(Bluetooth_Queue, Serial_RxPacket, NULL); } RxState = 0; pRxPacket = 0; break; } // 新增：清中断标志位（避免重复触发） USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); } }

### 第四步：修改Task4函数（从队列取指令，核心处理）

回到主文件，修改你的Task4函数（优先级最高的任务），添加「从队列取指令+调试打印」逻辑（先不接电机，先验证队列通了）：

C /* 原有：Task4函数框架 */ void Task4(void *arg) { // 新增：定义存储指令的数组 char cmd[20] = {0}; while (1) { /* -------------------------- 新增：从队列取指令 -------------------------- */ // xQueueReceive参数说明： // 1. 队列句柄 2. 存储取出数据的数组 3. 阻塞超时（10ms，没数据就跳过） if (xQueueReceive(Bluetooth_Queue, cmd, pdMS_TO_TICKS(10))) { // 调试用：串口打印取出的指令，验证队列传递正常 Serial_Printf("收到指令：%s\r\n", cmd); // 后续加电机控制逻辑：Motor_Control(cmd); } // 原有：延时（保持不变） vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); } }

### 第五步：添加必要的头文件（避免编译报错）

在主文件和Serial.c的顶部，添加队列头文件：

C // main.c 和 Serial.c 都要加 #include "queue.h" // FreeRTOS队列核心头文件

### 第六步：编译+烧录+验证（关键！确认队列通了）

#### 1. 编译工程：

检查是否有报错，常见报错及解决：

undefined reference to xQueueCreateStatic：确认FreeRTOSConfig.h中configQUEUE_REGISTRY_SIZE >= 1，且port.c包含队列相关代码；

Bluetooth_Queue未定义：检查第一步的定义是否在全局区域（不要放在函数内）。

#### 2. 烧录代码后验证：

连接蓝牙模块（TX→PA10，RX→PA9，GND共地，VCC接5V）；

手机打开蓝牙串口助手，连接HC-05/06，发送指令（匹配你的解析格式）：@TEST\r\n；

打开USB串口助手（9600波特率），若看到打印收到指令：@TEST，说明：

✅ 串口中断解析正常 → ✅ 队列存储正常 → ✅ Task4取队列正常。

### 第七步（可选）：添加电机控制逻辑（队列通了再加）

如果队列验证正常，在Task4中添加电机控制（先确保你已有Motor.c）：

C void Task4(void *arg) { char cmd[20] = {0}; Motor_Init(); // 新增：电机初始化 while (1) { if (xQueueReceive(Bluetooth_Queue, cmd, pdMS_TO_TICKS(10))) { Serial_Printf("收到指令：%s\r\n", cmd); Motor_Control(cmd); // 新增：根据指令控制电机 } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); } }

### 关键注意事项（避坑）

中断安全：串口中断中必须用xQueueSendFromISR，绝对不能用xQueueSend；

队列句柄全局化：Bluetooth_Queue必须定义在全局区域，否则Serial.c的中断函数访问不到；

数据格式匹配：串口解析的Serial_RxPacket和Task4的cmd数组大小要一致（都是20字符）；

电源隔离：电机驱动单独供电，避免电流冲击导致串口/蓝牙数据错乱。

### 总结

你只需完成「定义队列→创建队列→中断存队列→任务取队列」这4个核心步骤，就能把队列集成到现有静态工程中。整个过程仅修改不到50行代码，完全兼容你已有的任务、串口、OLED功能，验证通过后即可无缝对接电机控制，实现蓝牙遥控小车的核心功能。

如果某一步出现报错/没打印，直接说具体现象（比如“串口没打印收到指令”），我帮你定位问题！

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)