队列代码统一梳理：基于 FreeRTOS 的优化

我把新增的所有队列相关代码按「功能模块+作用+逻辑关联」统一梳理，帮你理解每一行代码的意义、位置和为什么要这么写，全程贴合你的静态工程模板：

### 一、核心逻辑总览

新增代码的核心目标是：让串口中断（快速响应蓝牙指令）和Task4（耗时的电机控制）通过队列解耦，中断只做“收指令→存队列”，Task4只做“取队列→控电机”，既保证响应速度，又不干扰FreeRTOS调度。

所有新增代码分为4个核心模块，环环相扣：

Plain Text 定义队列（全局声明）→ 创建队列（初始化）→ 中断存队列（发数据）→ 任务取队列（用数据）

### 二、模块1：队列的静态定义（全局区域，main.c）

#### 代码：

C // 1. 队列句柄（操作队列的“身份证”） QueueHandle_t Bluetooth_Queue = NULL; // 2. 队列存储缓冲区（放指令的“仓库”） uint8_t Bluetooth_QueueBuffer[10 * sizeof(char[20])]; // 3. 队列控制块（管理仓库的“管理员”） StaticTask_t Bluetooth_QueueTCB;

#### 作用：

队列句柄（Bluetooth_Queue）：和任务句柄（Task_1Handler）一样，是操作队列的唯一标识，后续存/取队列都要靠它；

队列缓冲区（Bluetooth_QueueBuffer）：静态分配的内存，专门存放蓝牙指令，10 * sizeof(char[20])表示“能存10条指令，每条指令最多20个字符”，适配你串口解析的Serial_RxPacket[100]；

队列控制块（Bluetooth_QueueTCB）：FreeRTOS用来管理队列的结构体，记录队列“空/满、当前存了多少条指令、下一个存/取的位置”，和任务TCB（Task_1_TCB）逻辑完全一致。

#### 位置要求：

必须定义在全局区域（函数外），否则Serial.c的中断函数访问不到队列句柄。

### 三、模块2：创建静态队列（main函数，外设初始化后）

#### 代码：

C Bluetooth_Queue = xQueueCreateStatic( 10, // 队列长度：最多存10条指令 sizeof(char[20]), // 单条数据大小：20字符的指令字符串 Bluetooth_QueueBuffer, // 队列缓冲区（模块1定义的数组） &Bluetooth_QueueTCB // 队列控制块（模块1定义的结构体） ); // 调试：验证队列创建成功 if (Bluetooth_Queue == NULL) { OLED_ShowString(4,1,"QueueErr"); }

#### 作用：

xQueueCreateStatic：FreeRTOS静态创建队列的核心函数（和xTaskCreateStatic对应），把模块1定义的“句柄+缓冲区+控制块”绑定在一起，初始化队列；

参数匹配：10（长度）和sizeof(char[20])（单条大小）必须和缓冲区的定义一致，否则队列会乱码；

调试判断：队列创建失败（比如内存不足）时，OLED会显示QueueErr，快速定位问题。

#### 位置要求：

必须在Serial_Init()之后、xTaskCreateStatic()之前——先初始化外设，再创建队列，最后创建任务，符合FreeRTOS初始化顺序。

### 四、模块3：中断存队列（Serial.c，USART1_IRQHandler）

#### 代码：

C // 解析完成后新增：往队列存指令 xQueueSendFromISR(Bluetooth_Queue, Serial_RxPacket, NULL); // 新增：清中断标志位 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);

#### 作用：

xQueueSendFromISR：中断中往队列发数据的唯一安全函数（普通xQueueSend不能在中断里用，会崩）；

参数1：队列句柄（模块1定义）；

参数2：要发送的数据（串口解析好的Serial_RxPacket）；

参数3：NULL（中断中固定传，不用管）；

清中断标志位：避免串口中断反复触发，导致队列被重复写入无效数据。

#### 逻辑时机：

只有当串口解析到完整指令（收到\n，Serial_RxFlag=1）时，才往队列存数据，保证存入的是完整、有效的指令。

### 五、模块4：任务取队列（main.c，Task4函数）

#### 代码：

C void Task4(void *arg) { char cmd[20] = {0}; // 存储取出的指令 while (1) { // 从队列取指令 if (xQueueReceive(Bluetooth_Queue, cmd, pdMS_TO_TICKS(10))) { // 调试：打印取出的指令 Serial_Printf("收到指令：%s\r\n

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)