TT减速电机共电源供电故障分析及解决方案

# 一、故障专业名称

低压大电流负载共电源电压跌落问题，别称：电源带载能力不足、母线电压塌陷、多负载共电源抢电干扰、直流电机启动压降故障。

# 二、故障现象描述

核心故障：两节18650锂电池并联（标称3.7V，满电4.2V）统一为4个TT直流减速电机供电时，电机无法正常启动，表现为抖动、异响、无力甚至完全不转；将电机分开独立供电后，所有电机均可正常运转，无抖动、无力问题，故障完全消除。

辅助特征：仅驱动1-2个电机时可勉强转动，同时驱动4个电机立即失效，电池无明显短路损坏，排除接线错误、电机烧毁问题。

# 三、核心故障原因（专业解析）

供电电压偏低，电机欠压运行：TT减速电机常规工作电压为3-6V，最佳工作电压为6-7.4V，3.7V单组并联电压处于临界欠压区间，电机启动扭矩大幅下降，启动难度剧增。

瞬时启动电流过载，电池带载能力不足：直流电机启动瞬间堵转电流为空载电流的3-5倍，单个TT电机空载电流约100-150mA，启动堵转电流可达300-600mA，4个电机同时启动总瞬时电流超1.2A，普通能量型18650电池无法持续输出大电流，直接触发内部限流或电压骤降。

共电源负载干扰，电压塌陷：多路大电流负载共用一路电源，启动时集中拉取大电流，导致电源母线电压瞬间被拉低至电机启动阈值以下，形成“电压塌陷”，电机因供电不足无法启动，属于典型的共电源负载相互干扰问题。

# 四、解决方案专业名称

分路独立供电（隔离供电），属于多负载电源分配优化方案，核心是切断负载间的电流争抢与电压干扰，分散大电流负载压力。

# 五、解决方案详解

## 1. 已验证有效方案（分路独立供电）

将4个TT减速电机分为两组或多组，分别采用独立电源回路供电，避免单路电源承受全部启动电流，彻底消除共电源电压跌落和负载干扰，保证每路电机获得稳定、充足的供电，实测可完全解决电机不转、抖动问题。

## 2. 进阶优化方案（提升电源带载能力）

若需统一供电，需将电池改为两节串联（2S，7.4V），提升供电电压至电机最佳工作区间，同时可搭配多组并联提升放电电流，适配4个电机同时启动的大电流需求，进一步增强电机扭矩和运行稳定性。

# 六、总结结论

本次故障本质为低压单路电源无法满足多直流电机大电流启动需求，导致共电源电压跌落、负载抢电；分路独立供电是最直接、最有效的解决方法，可快速消除干扰、保障供电稳定，适配小功率多电机驱动场景。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)