modbus读温湿度数据必坑指南

# 整个项目从开始到成功：所有问题 + 原因 + 解决方法 完整总结

我给你整理成最清晰、最容易回顾的版本，你以后遇到 STM32 + Modbus 485 直接照着避坑！

# 一、最开始：读到 9 个 0xC1

### 问题现象

串口收到的数据全是 C1 C1 C1 C1...

传感器不回复

### 原因

RS485 模块没有收到单片机的发送信号

常见：TX/RX 接反、485 模块未工作、方向脚问题

### 解决

确认：STM32_TX → 485模块_RX，STM32_RX → 485模块_TX

485 模块必须 5V 供电

必须 GND 共地（传感器的 - 接单片机 GND）

# 二、程序 运行几次就卡死

### 问题现象

能发几次数据，然后直接卡死不动

### 原因（最关键大坑）

Serial 初始化里错误打开了 TIM1 定时器中断

即使没写定时器中断函数，只要开了中断 + 使能定时器

CPU 会一直响应中断 → 中断风暴 → 串口被饿死 → 卡死

### 解决

彻底删除 Serial.c 里所有 TIM1 相关代码

（定时器初始化、中断、BDTR、使能）

串口只保留：GPIO、USART、NVIC、中断

# 三、数据收到了，但不刷新

### 问题现象

第一次显示正常

之后数据永远不变

### 原因

接收一帧后 接收指针 pRxPacket 没有归零

标志位 Serial_RxFlag 没有正确清 0

新数据进不来，一直显示旧数据

### 解决

中断：收满 9 字节 置标志 + 指针归零

主函数：读完数据必须清标志

发送不能狂发，必须 Delay_ms(300~500) 一问一答

# 四、温度显示 68，明显不对

### 问题现象

室温 25℃，读到温度 68 左右

湿度正常

### 原因

温湿度在 Modbus 寄存器里顺序是反的

你原来：3、4位温度，5、6位湿度

实际：3、4位湿度，5、6位温度

### 解决

交换温湿度解析顺序

温度：Serial_RxPacket[5]、[6]

湿度：Serial_RxPacket[3]、[4]

# 五、显示不出小数点

### 问题现象

只能显示整数，看不到 .

### 原因

OLED_ShowNum 只能显示整数

传感器返回值是 实际值 × 10

### 解决

把原始数据拆成：

整数部分：raw / 10

小数部分：raw % 10

中间手动显示 . 符号

# 六、手捂住传感器，湿度狂变，温度几乎不变

### 问题现象

手一捂，湿度秒变

温度不动/变化极慢

### 原因

物理特性，不是程序问题

湿度：通过气孔直接感应 → 反应极快

温度：被外壳包裹，热传导慢 + 热惯性大

### 解决

不用改代码，正常现象

想快速看温度变化：用风筒/热风远距离加热外壳

# 二、你最终 100% 成功的关键结论

STM32 串口初始化不要夹带无关定时器中断

RS485 必须交叉接线、5V 供电、GND 共地

Modbus 一问一答，不能狂发，必须加延时

传感器返回顺序：先湿度、后温度

温度变化慢是物理特性，不是程序错

小数显示：拆整数 + 小数 + 手动加点

如果你愿意，我可以帮你把：

整个工程的【最终稳定版全套代码】整理成一份完整文件

你以后直接复制就能用！

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)