2026.7.13

ok今天把modbusrtu和can的波形都抓了一遍，实际抓了一遍波形对这两个协议理解的更深了，modbous rtu请求帧从机地址 功能码 两字节寄存器起始地址 两字节读取寄存器数量 最后是crc校验是小段端高字节在后面can是大端。然后响应帧是总计地址功能码然后就是返回的字节数量加数据，加校验码，这个校验吗还不清楚，是和crc一样是吗。如果有错误会返回错误满，从机地址，0x8x（功能） 错误码 crc校验，rtu没有起始帧和结束帧，用的是3.5字符时间当作每一个帧的间隔来标识，如果如果两个帧之间小于1.5字符间隔视为数据粘连。然后就是can，sof起始帧用来开始仲裁段，谁id小就谁发，如果其他人想发主机们边听对比，输了就不比了，继续听。然后就是rtr段用来标识是否是遥控帧还是数据帧，一般是0数据帧，然后就是ide是否是拓展帧，一般是0标准帧，r0预留位给到0，之后进入数据长度以及数据，之后就是crc校验后到crc界定符就是0到ack段，表现为其他住主机们同时把总线变成显性0，如果ack段是沉默代表主机们接收失败，发送人要重新发送。然后就是eof段，这个当有主机发现刚才的帧有错误就是把这个本来是正常的隐性1六个为，变成六个0，ack段是用来看其他主机是否成功接收只表现为是否重传，而eof段是用来给其他主机们一个报错的机会。还有今天发现的位填充机制，如果有5个相同的位要发，他会在补充一个反码位，是为了给高速通信作保障。起始我之前的crc校验快的主机和慢的主机在ack段之前表现为不应大，在eof段表现为显性0是错误的，现在这个结论就是ack段如果没回应就重传，是对发送人说的。到了eof段其他主机就会同时拉0通知所有节点丢弃该帧。ack是对发送人负责，eof是对其他听到人负责

踩坑：波特率配置，然后就是tja1050接成3.3v，应该是要5v的我乱动一下逻辑分析仪竟然就收到了。后面接到5v就好了然后就是位填充机制，在逻辑分析仪里面起始不是读取错误是为填充机制，我发送一个位相同少的数据就没有了然后就可以正常读取了。

有空把所有的日志全部统一到这个文件里面来